GUÍA RÁPIDA: MANEJAR UN AUTOMÁTICO

Para conductores con experiencia en caja manual

1 DIFERENCIAS CLAVE VS. MANUAL

▸ Pie derecho únicamente. Solo dos pedales. Se manejan ▸ No hay embrague ni cambios manuales de marcha. ▸ Olvidá el reflejo de buscar el embrague con el pie izquierdo — dejalo apoyado en el reposapiés. ▸ El auto tiene creeping: en D avanza solo al soltar el freno, sin acelerar.

2 LA PALANCA SELECTORA

▸ P — Estacionado. Traba la transmisión. Solo aquí sacás la llave. ▸ R — Marcha atrás. ▸ N — Punto muerto. Rara vez la vas a usar (remolque, lavadero). ▸ D — Marcha adelante. El auto elige los cambios solo. ▸ Regla: Para mover la palanca desde P siempre hay que pisar el freno.

3 SECUENCIA DE ARRANQUE

▸ Cinturón puesto y palanca verificada en P. ▸ Pisá el freno a fondo con el pie derecho. ▸ Girá la llave o presioná Start. ▸ Con el freno pisado, movés la palanca de P a D (o R). ▸ Soltás freno de mano y liberás el pedal de freno lentamente. ▸ El auto arranca a caminar solo — acelerás suavemente si querés más.

4 CONDUCCIÓN — REGLAS DEL PIE DERECHO

▸ 🚫 Nunca uses el pie izquierdo para frenar. Nunca. ▸ Pivoteá el talón: la punta alterna entre freno y acelerador. ▸ Para reducir, soltás acelerador y pasás a freno de forma progresiva. ▸ En bajadas prolongadas usá modo L, 2, o los paddles (–) para retención de motor y no recalentar los frenos.

5 DETENCIÓN Y ESTACIONAMIENTO

▸ Frená hasta detención completa. ▸ Con el freno pisado, palanca a P. ▸ Aplicá freno de mano (siempre, incluso en plano). ▸ Apagá el motor y recién ahí soltás el freno. ▸ ⚠ Nunca pasés a P con el auto en movimiento — daña la transmisión.

6 SITUACIONES QUE CAMBIAN RESPECTO AL MANUAL

▸ Semáforo: No hay que "quedarse en el punto": el auto no se apaga en el semáforo. ▸ Pendiente: Pisá freno firme y soltá lento; el creeping te ayuda a subir sin retroceso. ▸ Cambio D↔R: Detención completa antes de pasar de D a R o viceversa. Sin excepciones. ▸ Adelantar: Kickdown: pisás el acelerador a fondo y la caja baja un cambio sola.

Practicá primero en playa de estacionamiento vacía · Ante la duda, frená.